תרגיל 2 - תכנון והקמת רשתות  LAN - כתובות IP

שאלה 1:

מעוניינים לתכנן רשת מחשבים ב- LAN עם 12 מחשבים ומדפסת רשת אחת:

- איזה Class מתאים ביותר לרשת הנ"ל , נמק.

- בחר כתובת רשת IP  כרצונך  לתכנון הרשת הלוגית  הנ"ל  .

- הכן רשימת  כתובות IP  עבור כל הציוד המחובר ברשת , עבור כל HOST  ברשת, השלם את הטבלה המצ"ב.

- מהו מס' המארחים HOST (העמדות) הגדול ביותר שניתן להגדיר עבור הרשת הלוגית הנ"ל  (השייכים לאותה כתובת הרשת) , ז"א בכמה ניתן להגדיל את מס' המארחים?

טבלה לסיכום כל  כתובות ה- IP של המארחים:

| מס' מארח | כתובת IP | כתובת הרשת | כתובת Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 195.1.2.1 | 195.1.2.0 | 195.1.2.255 |
| 2 | 195.1.2.2 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

שאלה 2:

מעוניינים לתכנן רשת מחשבים ב- LAN עם 280 מחשבים ו- 2 מדפסות רשת:

- איזה Class מתאים ביותר לרשת הנ"ל , נמק.

- בחר כתובת רשת IP  כרצונך לתכנון הרשת הלוגית  הנ"ל  .

- הכן רשימת  כתובות IP  עבור כל הציוד המחובר ברשת , עבור כל HOST  ברשת, השלם את הטבלה המצ"ב .

- מהו מס' המארחים HOST (העמדות) הגדול ביותר שניתן להגדיר עבור הרשת הלוגית הנ"ל השייכים לאותה כתובת הרשת).

טבלה לסיכום כתובות IP  של המארחים הראשונים והאחרונים בתחום:

| מס' מארח | כתובת IP | כתובת הרשת | כתובת Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| . . . |  |  |  |
| 278 |  |  |  |
| 279 |  |  |  |
| 280 |  |  |  |
| 281 |  |  |  |
| 282 |  |  |  |

שאלה 3:

חזור על שאלה מס' 2 עם הנתונים הבאים:

- מנהל הרשת מעוניין לחלק את רשת המחשבים הנ"ל ל- 2 רשתות לוגיות לצורך שיפור התעבורה ברשת וניהול יעיל יותר .

- איזה Class מתאים ביותר לכל רשת לוגית בנפרד , נמק.

- בחר 2 כתובות רשת IP  כרצונך לתכנון הרשת הלוגית  הנ"ל  , שייך מדפסת לכל רשת לוגית.

- הכן רשימת  כתובות IP  עבור כל הציוד המחובר ברשת , עבור כל HOST  ברשת, השלם את הטבלה המצ"ב .

- מהו מס' המארחים HOST (העמדות) הגדול ביותר שניתן להגדיר עבור הרשת הלוגית הנ"ל השייכים לאותה כתובת רשת.

טבלה לסיכום כתובות IP  הראשונות והאחרונות בתחום:

| מס' מארח | כתובת IP | כתובת הרשת | כתובת Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 138 |  |  |  |
| 139 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |
| 141 |  |  |  |
| 142 |  |  |  |
| 143 |  |  |  |
| .... |  |  |  |
| 280 |  |  |  |
| 281 |  |  |  |
| 282 |  |  |  |

שאלה 4:

- הרץ סימולציה   Packet Tracer  עבור 2 הרשתות בשאלות 2+3 .

- לנוחיותכם, ברשתות הגדולות אין צורך לחבר כל 282 העמדות והמדפסות , אפשר לעבוד לפי הרשימה בטבלה , לבחור את העמדות  הראשונות ואחרונות בלבד.

בהצלחה